MAPA DE UTILIZAÇÃO DA DE1-SoC

Processador RISC-V versão 2.0

Serial para o PC

9      8     7     6     5     4     3     2     1     0

Timer

Enable

fdiv

Reset

Auto/Man

Slow/Fast

Clock Manual

Debug

Frame Select

BR/FPBR

Timer:    SW[5] ? 10 segundos :  Free running    (Para verificar o desempenho de mudanças no processador)

Frame Select : SW[6]  troca a frame que é apresentada no monitor

Reset: Assíncrono

Frequência do processador: CLK = 50 MHz / (SW[4:0])   	 Obs.: SW[4:0]=5’d00000 divide por 32

Modo Debug: SW[9]=1, visualização do PC e do Banco de Registradores no display VGA.

Banco de Registradores principal SW[7]=0 ou Banco de Registradores de Ponto Flutuante SW[7]=1

Monitoramento dos Sinais de Controle:

| UNICICLO |  |
| --- | --- |
| LED | Sinal |
| LEDR[0] | Clock |
| LEDR[1] | Slow/Fast |
| LEDR[2] | Manual/Automático |
| LEDR[3] | Não usado |
| LEDR[4:9] | Não usado |

| PIPELINE |  |
| --- | --- |
| LED | Sinal |
| LEDR[0] | Clock |
| LEDR[1] | Slow/Fast |
| LEDR[2] | Manual/Automático |
| LEDR[3] | Não usado |
| LEDR[4:9] | Não usado |

| MULTICICLO |  |
| --- | --- |
| LED | Sinal |
| LEDR[0] | Clock |
| LEDR[1] | Slow/Fast |
| LEDR[2] | Manual/Automático |
| LEDR[3] | Não usado |
| LEDR[4:9] | Estado |

Simulação por forma de onda: Waveform1.vwf ou Waveform2.vwf

Break Point para Debug Manual:

O processador irá parar (Clock em Manual) ao iniciar a execução da instrução localizada no endereço armazenado no segmento brkp do In-System Memory Contend Editor. Isto é, coloque no brkp o endereço onde você quer que o processador pare.

No Arquivo core/config.v defina o tipo do processador a ser sintetizado

`define UNICICLO

`define MULTICICLO

`define PIPELINE

e a ISA a ser implementada

`define RV32I	sintetiza a ISA básica de inteiros

`define RV32IM	acrescenta as operações de multiplicação e divisão

`define RV32IMF	acrescenta as operações de ponto flutuante

Mapeamento da Memória:

E/S Mapeada em Memória (MMIO)

| Endereço | Tamanho | Uso |
| --- | --- | --- |
| 0xFF00 0000 | 76800 bytes | Frame0 Memória de vídeo da VGA |
| ... |  |  |
| 0xFF01 2C00 |  |  |
| 0xFF10 0000 | 76800 bytes | Frame1 Memória de vídeo da VGA |
| ... |  |  |
| 0xFF11 2C00 |  |  |
| ... |  | Não Alocado |
| 0xFF20 0000 | 4 bytes | KDMMIO Key Ctrl |
| 0xFF20 0004 | 4 bytes | KDMMIO Key Buffer |
| 0xFF20 0008 | 4 bytes | KDMMIO Disp Ctrl |
| 0xFF20 000C | 4 bytes | KDMMIO Disp Buffer |
| ... |  | Não Alocado |
| 0xFF20 0100 | 4 bytes | Buffer0 Teclado |
| 0xFF20 0104 | 4 bytes | Buffer1Teclado |
| ... |  | Não Alocado |
| 0xFF20 0120 | 1 byte | Rx RS232 |
| 0xFF20 0121 | 1 byte | Tx RS232 |
| 0xFF20 0122 | 1 byte | Rx/Tx Crtl |
| ... |  | Não Alocado |
| 0xFF20 0160 | 4 bytes | Áudio inL |
| 0xFF20 0164 | 4 bytes | Áudio inR |
| 0xFF20 0168 | 4 bytes | Áudio outL |
| 0xFF20 016C | 4 bytes | Áudio outR |
| 0xFF20 0170 | 4 bytes | Áudio Ctrl1 |
| 0xFF20 0174 | 4 bytes | Áudio Ctrl2 |
| 0xFF20 0178 | 4 bytes | NOTE_SYSCALL_ADDRESS |
| 0xFF20 017C | 4 bytes | NOTE_CLOCK |
| 0xFF20 0180 | 4 bytes | NOTE_MELODY |
| 0xFF20 0184 | 4 bytes | MUSIC_TEMPO_ ADDRESS |
| 0xFF20 0188 | 4 bytes | MUSIC_ADDRESS |
| 0xFF20 018C | 4 bytes | PAUSE_ADDRESS |
| ... | ... | Não Alocado |
| 0xFF20 0200 | 4 bytes | ADC_CH0 |
| 0xFF20 0204 | 4 bytes | ADC_CH1 |
| 0xFF20 0208 | 4 bytes | ADC_CH2 |
| 0xFF20 020C | 4 bytes | ADC_CH3 |
| 0xFF20 0210 | 4 bytes | ADC_CH4 |
| 0xFF20 0214 | 4 bytes | ADC_CH5 |
| 0xFF20 0218 | 4 bytes | ADC_CH6 |
| 0xFF20 021C | 4 bytes | ADC_CH7 |
| ... | ... | Não Alocado |
| 0xFF20 0500 | 4 bytes | IrDA_CTRL |
| 0xFF20 0504 | 4 bytes | IrDA_RX |
| 0xFF20 0508 | 4 bytes | IrDA_TX |
| 0xFF20 0510 | 4 bytes | RTC_ADDRESS |
| 0xFF20 0514 | 4 bytes | LFSR_ADDRESS |
| 0xFF20 0520 | 4 bytes | KEYMAP0 00 a 1F |
| 0xFF20 0524 | 4 bytes | KEYMAP1 20 a 3F |
| 0xFF20 0528 | 4 bytes | KEYMAP2 40 a 5F |
| 0xFF20 052C | 4 bytes | KEYMAP3 60 a 7F |
| 0xFF20 0600 | 4 bytes | BREAKPOINT ADDRESS |
| 0xFF20 0604 | 4 bytes | VIDEO FRAME SELECT |

Memória de Instruções (CodeMemory)

| Endereço | Tamanho | Uso |
| --- | --- | --- |
| 0x0040 0000 | 64 kibytes | .text UserCodeBlock |
| ... |  |  |
| 0x0040 FFFF |  |  |
| ... |  | Não Alocado |

Memória de Dados (DataMemory)

| Endereço | Tamanho | Uso |
| --- | --- | --- |
| 0x1001 0000 | 128 kibytes | .data UserDataBlock |
| ... |  |  |
| 0x1002 FFFF |  |  |
| 0x1003 0000 | 64 Mibytes | SRAM |
| ... |  |  |
| 0x1400 FFFF |  |  |
| ... |  | Não Alocado |

Valores definidos na inicialização do Processador:

Endereço da Base da Pilha:     	  sp=0x1002 FFFC

Endereço do Contador de Programa: PC=0x0040 0000

Arquivos Default:

Memória de Programa do Usuário: default_text.mif

Memória de Dados do Usuário:      default_data.mif

Memória de Video:	             default_framebuffer.mif

Os arquivos .mif devem ser gerados pelo MIF Dump Memory do RARS.

O arquivo SYSTEMv13.s contém a rotina de tratamento de exceções/interrupções e ecalls.

Deve-se configurar o Rars para:

-Habilitar Settings/Self-Modifying Code

-Desabilitar Settings/Exception Handler

Usar .include “..\macros2.s” no início e “..\SYSTEMv13.s” no final do programa que permite usar as definições .eqv dos endereços da tabela diretamente no programa.

- Chamadas do Sistema:

No endereço apontado por UTVEC encontra-se a rotina de tratamento de exceções/interrupções e chamadas do sistema:

Ecalls

| Serviço | $v0 | Argumentos | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Print Integer | 1 101 | a0=inteiro a1=coluna a2=linha a3=cores a4=frame | Imprime na frame a4 o número inteiro complemento de 2 a0 na posição (a1,a2) com as cores a3={0...0BBGGGRRRbbgggrrr} BGR fundo; bgr frente |
| Print Float | 2 102 | fa0=float a1=coluna a2=linha a3=cores a4=frame | Imprime na frame a4 o número float em fa0 na posição (a1,a2) com as cores a3 |
| Print String | 4 104 | a0=endereço string a1=coluna a2=linha a3=cores a4=frame | Imprime na frame a4 a string terminada em NULL (.string) presente no endereço a0 na posição (a1,a2) com as cores a3 |
| Read Int | 5 105 |  | Retorna em a0 o valor inteiro com sinal lido do teclado. |
| Read Float | 6 106 |  | Retorna em fa0 o valor float lido do teclado. |
| Read String | 8 108 | a0 endereço do buffer de entrada a1 número de caracteres máximo | Retorna no endereço a0 o conjunto de caracteres lidos, terminando com /0. |
| Print Char | 11 111 | a0=char (ASCII) a1=coluna a2=linha a3=cores a4=frame | Imprime na frame a4 o caractere a0 (ASCII) na posição (a1,a2) com as cores a3 |
| Exit | 10 110 |  | Retorna ao sistema operacional. Na DE1-SoC trava o processador. |
| Read Char | 12 112 |  | Retorna em a0 código ASCII do caractere da tecla pressionada |
| Time | 30 130 |  | Retorna o tempo do sistema (número de ciclos de clock) a0 = parte menos significativa a1 = parte mais significativa (zero na DE1-SoC) |
| MIDI Out assíncrono | 31 131 | a0 = pitch a1 = duração ms a2 = instrumento (1) a3 = volume | Gera o som definido e retorna imediatamente |
| Sleep | 32 132 | a0=tempo(ms) | Aguarda a0 milissegundos |
| MIDI Out síncrono | 33 133 | a0 = pitch a1 = duração ms a2 = instrumento (1) a3 = volume | Gera o som definido e retorna apenas após o término |
| print integer hexadecimal | 34 134 | a0=inteiro a1=coluna a2=linha a3=cores a4=frame | Imprime na frame a4, em hexadecimal, o número inteiro de 32 bits em a0 na posição (a1,a2) com as cores a3 |
| Rand | 41 141 |  | a0 = número randômico de 32 bits |
| Clear Screen | 48 148 | a0 = cor a1=frame | Limpa a frame a1(0 ou 1) com a cor a0 |

Os ecalls 1xx são para utilização com o Bitmap Display Tool e o Keyboard Display MMIO Tool do Rars, e também funcionam de maneira idêntica com a DE1-SoC.

- Interface Teclado PS2

O teclado PS2 utiliza um protocolo que envia serialmente um código de 8 bits (scancode) para cada tecla pressionada. O “despressionamento” de uma tecla é identificada pelo envio do marcador 0xF0 antes do scancode da tecla que foi solta.

A figura abaixo mostra o mapeamento dos scancodes (em hexa) das teclas.

Teclas especiais (Pause, Prt Scr, setas direcionais, etc,) utilizam códigos de 2 ou mais bytes.

Há 3 formas implementadas para acessar os dados fornecidos por um teclado PS2.

- Buffer de scancodes:

Nos endereços Buffer0Teclado e Buffer1Teclado está um buffer de 8 bytes que armazena os scancodes enviados pelo teclado.

Buffer1								Buffer0

| 8 | 7 | 6 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O código mais recente está localizado no byte 1 do Buffer0 e o mais antigo no byte 4 do Buffer1, permitindo assim a análise da sequência de pressionamento das teclas ao longo do tempo.

- Mapeamento das teclas (KeyMap):

Nas words dos endereços KeyMap0, KeyMap1, KeyMap2 e KeyMap3 está o mapeamento em 128 bits de todos os scancodes das teclas, onde bit 1 significa que a tecla está acionada no momento, 0 a tecla não está pressionada.

Ex.: Memoria[KeyMap0]  & (1<<(29-1)) indica se a tecla W (scancode 0x1D  = 29) está acionada ou não

A tecla ENTER (0x5A) é mapeada no bit 90, isto é, Memoria[KeyMap2] & (1<<(90-64)-1)

Deste modo pode-se verificar o pressionamento simultâneo de teclas.

Obs.: Cuidar, pois vários teclados PS2 comerciais não permitem o acionamento simultâneo de determinadas combinações de 3 ou mais teclas.

- Compatibilidade com o Keyboard Display MMIO Tool do Rars

O endereço KDMMIO_Ctrl possui no seu bit menos significativo a informação se há ou não uma tecla pressionada.

O endereço KDMMIO_Data possui o código ASCII da tecla pressionada. Permitindo assim a detecção do pressionamento de uma tecla de cada vez.

Executar o testePS2.s e analisar o valor dos registradores mostrados na tela que fica mais claro as 3 formas de adquirir os dados do teclado

- Interface VGA:

A interface VGA é idêntica ao Bitmap Display Tool do Rars.

Estão implementados 2 frames buffers localizados nos endereços VGAADDRESSINI0 = 0xFF000_0000 e VGAADDRESSINI1 = 0xFF10_0000 selecionáveis pelo endereço VGAFRAMESELECT, que deve conter a word 0 ou 1, ou pela chave SW[6].

O arquivo frame0.mif é carregado na memória VGA frame0 e o arquivo frame1.mif na frame1 ao inicializar o processador.

Mapeamento da tela VGA para resolução 240 linhas(Y) × 320 colunas(X) pixels:

Mapeamento: (X,Y)    =>   Endereço Base (0xFF00 0000)  +   Y × 320 + X

Com X de 0 a 319   e   Y de 0 a 239.

| 7-6 | 5-3 | 2-0 |
| --- | --- | --- |
| BB | GGG | RRR |

Cor do Pixel: 8 bits

Obs.: A cor 0xC7 (Magenta) corresponde ao transparente, tanto na DE1-SoC quanto no Bitmap Display Tool do Rars.

Ver exemplo: testeVGA.s

Obs: O programa bmp2oac2.exe converte um arquivo .bmp (24 bits/pixel gerado pelo paint.net) para:

- .bin, para uso no Rars (leitura de arquivo)

- .mif  para carregar diretamente na memória de vídeo VGA  (via definição do arquivo default no .v)

- .s em uma linha Assembly para incluir no .data

- Interface de áudio CODEC:

As amostras de 16 bits de áudio estéreo são lidas e escritas nos endereços indicados na tabela de mapa de memória a uma frequência de 44.1kHz.

As amostras são números de 16 bits similares às amostras de um arquivo de áudio no formato RAW.

Sincronismo do Processador com o CODEC segue o seguinte protocolo de comunicação:

- Processador coloca o Ctrl2 em 0, indicando ao CODEC para enviar uma amostra;

- Processador aguarda CODEC colocar Ctrl1 em 1, que indica que uma amostra está pronta;

- Processador lê os valores nos endereços inL e inR e escreve os valores nos endereços  outL e outR;

- Processador coloca o Ctrl2 em 1, indicando ao CODEC que terminou de ler e escrever as amostras;

- Processador aguarda CODEC colocar Ctrl1 em 0, que indica que o CODEC está pronto novamente

- Reinicio do ciclo

Onde o bit [0], nas palavras de controle Ctrl1 e Ctrl2, corresponde ao canal R e o bit [1] ao canal L. Com isto é possível o controle, aquisição e síntese de áudio para os 2 canais de forma independente.

Ver exemplo: testeAUDIO.s

- Interface de áudio: Sintetizador Polifônico (by Lucas Carvalho)

O sintetizador de áudio utilizado no curso de OAC é um sintetizador polifônico compacto capaz de tocar até 8 notas simultaneamente. Foi baseado no padrão MIDI e é formado por três sistemas:

### Oscilador:

Gera formas de onda em várias frequências. É responsável por criar o som base de cada nota em 3 possíveis formatos:

### Filtro:

Um filtro passa-baixas pode ser ativado ou não na saída do oscilador. Sua frequência de corte é a própria frequência da nota e seu fator de qualidade é configurável.

### Envelope:

O tempo de vida de uma nota é dividido em 4 seções: Attack, Decay, Sustain e Release. Elas determinam uma variação na amplitude da onda resultando num som mais natural.

# Interface

Para a implementação do sintetizador no RISC-V é necessário utilizar o módulo Sintetizador, que encapsula todos os sistemas.

/*

* Entradas do CODEC de áudio da própria DE2.

*/

input AUD_DACLRCK;

input AUD_BCLK;

Nestas entradas devem ser passados os pinos da DE1-SoC de mesmo nome. São dois pinos de entrada que controlam a taxa de amostragem do CODEC.

/*

* Comando de início/fim de uma nota.

*/

input NOTE_PLAY;

input [6:0] NOTE_PITCH;

O sintetizador funciona recebendo comandos para que inicie ou termine uma nota. Por exemplo, caso queira tocar 3 notas simultâneas, você deve enviar 3 comandos de início seguidos.

Para enviar um comando atribua a NOTE_PLAY um valor de 1 para iniciar ou 0 para terminar uma nota. NOTE_PITCH determina a nota deste comando, seguindo o padrão MIDI (pesquise por MIDI Note Table).

Em toda subida de AUD_DACLRCK, um comando é lido. Comandos repetidos ou inválidos (terminar uma nota que nunca foi iniciada) são entendidos como se não houvesse comando.

/*

* Configurações do oscilador.

*/

input [1:0] WAVE;

input NOISE_EN;

A entrada WAVE define qual forma de onda será gerada pelo oscilador, como mostra a seguinte tabela de referência.

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudo | Senoide | Quadrada | Dente-de-serra |

O oscilador adicionará um certo ruído à onda gerada se NOISE_EN assumir valor 1. Este mecanismo é útil na criação de efeitos sonoros. Sintetizadores de vídeo games antigos utilizavam uma técnica similar para simular explosões, impacto, dano etc.

/*

* Configurações do filtro.

*/

input FILTER_EN;

input [7:0] FILTER_QUALITY;

O filtro passa-baixas é ativado se a entrada FILTER_EN estiver alta. Sua frequência de corte é a própria frequência da nota sendo filtrada e seu fator qualidade pode ser configurado pela entrada FILTER_QUALITY, que é interpretada como ponto fixo Q8.

O fator de qualidade controla a banda de frequências que passa pelo filtro. Caso assuma o valor zero, o filtro se comporta como um passa-baixas comum, sem ressonância. Uma onda quadrada filtrada com fator de qualidade alto se aproxima bastante de uma senoide.

/*

* Configurações do envelope aplicado durante a vida de uma nota.

*/

input [6:0] ATTACK_DURATION;

input [6:0] DECAY_DURATION;

input [6:0] SUSTAIN_AMPLITUDE;

input [6:0] RELEASE_DURATION;

Toda nota tem uma envoltória aplicada a sua onda enquanto é tocada. Uma tecla de piano, ao ser pressionada, gera um som alto inicial que decai e mantém uma altura constante. Quando a tecla é solta a nota some aos poucos até ficar inaudível. Este processo é simulado em sintetizadores por meio do envelope de 4 seções mostrado anteriormente.

A duração de cada fase é configurável, exceto a de Sustain cuja amplitude é variável. A escala destes valores é, assim como definido no padrão MIDI, dependente da implementação, ou seja, é necessária uma certa experimentação.

/*

* Amostra de saída do sintetizador.

*/

output [15:0] SAMPLE_OUT;

Os sistemas internos do sintetizador processam todas as notas e produzem uma nova amostra a cada subida do clock de amostragem AUD_DACLRCK. Esta amostra deve ser repassada ao CODEC da DE1-SoC. Este processo não é parte do sintetizador e já está implementado no processador RISC-V do curso.

- Interface de áudio: Sintetizador Polifônico (Grupo 1 - 2015/1  by Luiz Henrique Campos)

1 - Foi criada uma memória de dados de duas portas UserDataBlockDouble. Uma porta de escrita e leitura para o uso da CPU e uma porta somente de leitura para o sintetizador (na pasta item6/core/memoria). FOI RETIRADA ESSA CARACTERÍSTICA

2 - Outra PLL foi usada para gerar o AUD_CTRL_CLK e "afinar" o sintetizador.

3 - Outros Parâmetros adicionados :

NOTE_SYSCALL_ADDRESS		= 32'hFF20 0178,

NOTE_CLOCK 				= 32'hFF20 017C,

NOTE_MELODY 			= 32'hFF20 0180,

MUSIC_TEMPO_ADDRESS		= 32'hFF20 0184,

MUSIC_ADDRESS 			= 32'hFF20 0188,

PAUSE_ADDRESS			= 32'hFF20 018C

4 - Adição do módulo SynthControl que toca a música sequencialmente na memória de dados está na pasta /core/Sintetizador.

Existem 2 tipos de Configuração para a nota na memória, uma para ecall e outra para a música que será tocada sequencialmente. FOI RETIRADA ESTA CARACTERÌSTICA

Configuração para notas que serão tocadas sequencialmente:

Melody – 1 se for melodia; 0 se for acorde. Se esse bit for 1, a próxima nota só será tocada ao fim desta. Se for zero, a próxima nota será tocada na próxima borda de subida de AUD_DACLRCK.

Instrument – 16 possibilidades de instrumentos (0 - 15).

Volume - 128 possibilidades de amplitude da nota (0 – 127).

Pitch – 128 possibilidades de notas musicais segundo o padrão MIDI (0 – 127).

End – A última nota da música deverá setar esse bit para 1 para o controlador do sintetizador parar de percorrer a memória.

Repeat – Se esse bit estiver setado para 1, a próxima nota será a nota salva no endereço inicial.

Duration (Q4) – Duração em ponto fixo de cada nota. O valor é relativo à duração em milissegundos da Nota Base (Semínima). O valor da duração da Nota Base em milissegundos será passado para o endereço 0xFFFF020C. A partir daí o hardware atribuirá a duração em milissegundos equivalente para cada nota baseado em seus 8 primeiros bits (Duração – Ponto Fixo Q8).

„= Semibreve 4 x Nota Base (0100.0000)

Ó= Mínima 2 x Nota Base (0010.0000)

Œ= Semínima Nota Base (0001.0000)

‰= Colcheia   ½ x Nota base  (0000.1000)

Ù= Semicolcheia   ¼ x Nota Base  (0000.0100)

Û= Fusa   1/8 x Nota Base  (0000.0010)

Ì= Semifusa  1/16 x Nota Base  (0000.0001)

Por exemplo, se a duração da Nota base for 400 milissegundos, a duração de (0000.0010) será 400 x 1/8 = 50 milissegundos.

Configuração para notas do ecall (31 e 33):

A word será salva no endereço 0xFF10 0200.

Melody – 1 se for ecall 33; 0 se for ecall 31. Em resumo, se esse bit for 1, a próxima nota só será tocada ao fim desta. Se for zero, a próxima nota será tocada na próxima borda de subida de AUD_DACLRCK.

Instrument – 16 possibilidades de instrumentos (0 - 15). (SÓ 1 IMPLEMENTADO)

Pitch – 128 possibilidades de notas musicais segundo o padrão MIDI (0 – 127).

Duration – Duração da nota em milissegundos.

- Interface Infravermelho: (Grupo 2 02/2016)

A sigla IRDA (Infrared Data Association) faz referência a um conjunto de protocolos para comunicação sem fio entre dispositivos. A transferência de dados é feita na forma de pacotes que são enviados serialmente. A transmissão começa com o envio de 1 bit de início, seguido por 8 bits de dados e 1 bit de paridade e termina com a transferência de 1 bit de parada. Não é possível enviar e receber pacotes de dados simultaneamente. Para realizar a comunicação entre dispositivos, são necessárias uma porta de recepção (receiver) e uma porta de transmissão (transmitter).

| IRDA_CONTROL | Controle do IRDA | 0xFF20 0500 |
| --- | --- | --- |
| IRDA_RXD | Receptor IRDA | 0xFF20 0504 |
| IRDA_TXD | Transmissor IRDA | 0xFF20 0508 |

IRDA_CONTROL (4 bytes)-  wReadData[1] indica que tem dado pronto para leitura e wReadData[0] se existe dado sendo transmitido.

IRDA_RXD  (4 bytes)- é de onde vai ser lido o dado do Irda

IRDA_TXD (4 bytes)– é o dado que vai ser transmitido pelo Irda (não tem na DE2-70, e não foi testado na DE1-SoC)

- Interface Real Time Clock:

RTC_ADDRESS  = 0xFF20 0510

Retorna o tempo em ms desde que a FPGA foi reiniciada. O mesmo valor pode ser obtido pelos CSRs.

Obs.: Muito útil para fazer temporização no jogo.

- Interface LSFR: (Grupo 2 02/2016)

LFSR_ADDRESS = 0xFF20 0514

Retorna um número pseudoaleatório que foi gerado pela técnica de Linear Feedback Shift Register (LFSR).

- Interface Serial RS232C/USB:

Comunicação do processador RISC-V com o PC é feita pela transmissão/recepção serial byte a byte através de um módulo conversor RS232C/USB  CP1202 para Arduino, mostrado na figura abaixo:

GND

3.3V

Tx

Rx

GND

GPIO_0[26] : Rx

Tx  :  GPIO_0[27]

3.3V

Este módulo cria uma porta serial COM no PC.

A configuração desta porta, através do Gerenciador de Dispositivos / Portas (COM e LPT), deve seguir ao mostrado na figura acima.

No programa em C, a ser executado no PC, a linha que define o número da porta a ser usada e o baud rate é:

int  cport_nr = 7,        /* usar o número da COM - 1 */

bdrate   = 115200;

Endereços de MMIO do RISC-V:

RX_ADDRESS 	   = 0xFF200120

TX_ADDRESS	   = 0xFF200121

CRTL_ADDRESS   = 0xFF200122

| x | x | x | x | x | Ready | Busy | Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Byte de Controle:

Procedimentos:

Transmissão: RISC-V  PC

- RISC-V escreve o byte a ser enviado no endereço TX

- RISC-V ativa o bit Start do controle no endereço CTRL

- RISC-V desativa o bit Start do controle no endereço CTRL

- RISC-V aguarda o bit Busy do controle ser desativado para fazer nova transmissão

Recepção:     RISC-V  PC

- RISC-V aguarda o bit Ready do controle ser ativado

- RISC-V lê o byte recebido do endereço RX

- RISC-V aguarda o bit Ready do controle ser desativado

Ver exemplos: testeRS232.s  e   testeRS232.c,  demo_tx.c,  demo_rx.c

Detalhes em http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html

- Interface com Conversor Analógico-Digital: (falta implementar!)

A DE1-SoC possui um conversor ADC com 8 canais de 12 bits cada. O acesso se dá através dos pinos da interface ADC COM abaixo listados.

0xFF000000

0xFF00013F

0xFF012BFF

0xFF012AC0

GND

CH7

CH5

CH3

CH1

+5V

CH6

CH4

CH2

CH0

Os sinais de entrada analógicos devem estar entre 0 e 5V, e os valores convertidos em 12 bits são acessáveis pelos endereços:

ADC_CH0 = 0xFF200200

ADC_CH1 = 0xFF200204

ADC_CH2 = 0xFF200208

ADC_CH3 = 0xFF20020C

ADC_CH4 = 0xFF200210

ADC_CH5 = 0xFF200214

ADC_CH6 = 0xFF200218

ADC_CH7 = 0xFF20021C

A frequência de amostragem deve ser controlada pelo software, pois não há sinal de interrupção.

Ver exemplo: testeADC.s